附件：

四川省2025年度水利先进实用技术推广指导目录

| 编号 | 技术名称 | 技术简介 | 主要性能指标 | 适用范围 | 主要完成人 | 持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁智慧监测及消杀系统研发及应用 | 白蚁智慧监测及消杀系统运用物联网、视频人工智能、大数据、云计算等前沿科技手段，实现对白蚁的实时监测与精准消杀。系统由白蚁监测节点、数据传输模块、云平台智能控制中心核心部分组成，各部件间相互协作，确保系统的高效运行，为水利工程白蚁防治提供新的技术手段，保障水利工程的安全。 | 白蚁监测报警准确率大于99%，白蚁品种识别准确率大于95%，漏报警率低于3%，饵料保质期能延长至数月以上，提高引诱效率。 | 适用于堤防水库大坝、江河湖海沿岸护坡、水利枢纽建筑群等水利工程白蚁的监测和防治 | 武治国 陈银 薛世兵 张家铨 周久 麻泽龙 庄春义 肖翔 华溢 | 武汉新烽光电股份有限公司、 四川省水利科学研究院 |
| 2 | 面向智慧灌区运营系统的水利物联网平台技术 | 智慧灌区运营系统属于大型信息化工程，覆盖多个灌片和多个管理（分）中心，跨域数据共享设计非常重要。考虑到灌区管理中心与县、市多级平台水利大数据互联互通的刚性需求，在智慧灌区运营系统开发中，创新性地应用了水利物联网平台技术，为智慧灌区运营应用层提供了数据标准化、多协议支持、多部门数据集成、数据安全管理、数据开放与共享协议等方面的服务支撑。通过水利物联网平台，能够对水位、流量、雨量、闸控数据等各种常见的水利物联网数据的结构标准与协议接口进行标准化统一，方便与各级业务应用平台快速实现互联互通，减少重复建设造成的成本浪费。 | 物联网协议支持：内建对HTTP协议、COAP协议、MQTT协议、TCP协议等标准协议的接入规范及通用接口。 并发性能：对外提供接口服务满足500并发量，接口响应时间≤3s。 交互性能：系统启动时间≤5s，系统操作延迟≤0.5s，页面切换响应速度≤3s； 兼容性：操作系统支持CentOS、国产信创OS。 | 可广泛应用在多种物联网传感器数据采集、跨部门数据共享交换、分级联网建设型项目，如智慧灌区、智慧水库、防洪减灾等细分应用场景。 | 秦鑫 余斌 赵寅 王培瑾 罗正英 张鼎 | 四川省坝导水利科技有限公司 |
| 3 | U型渡槽内外模分段同步自行模架施工技术 | 该技术根据水利工程渡槽工程形式特点，研发的槽身模板对槽身内模设置支撑体系、外模设置加强背架，内外模顶部和槽底横向设置对拉精轧螺纹钢锁定，内模支撑与门架行走系统连接，确保模板整体稳定性。研发了自行走门架系统，将槽身模板90%重量直接行走就位至下一孔跨，减少了模板吊装的时间和安全风险。研发了模板液压动力驱动体系，实现槽身模板收模与合模的快速就位，同时利用收模空间实现模板滑移过孔。发明了提前安装一套底模，内外模随门架系统同步行走，模板体系跨墩整体过孔就位，使槽身模板形成多作业面平行作业施工。 | 该技术无需进行繁琐的模板安拆作业，最大程度地减少了吊装作业量，有效保证了施工安全。通过提前安装底模，内外模随门架系统同步行走，实现了模板体系跨墩整体过孔就位，使槽身模板形成多作业面平行作业施工，节约了施工工期。模板体系采用液压动力驱动，实现了槽身模板收模与合模的快速就位，大大减少人员投入，自动化程度较高。装备结构可靠，操作方便，便于施工，实用性强、适应范围广。 | 该技术适用于U型渡槽槽身模板工程施工，水利工程中类似结构可参照使用。 | 尹 强 姚胜泉 金卫东 王永富 戴涛辉 孙桂明 王江龙 陈 宇 卫虎延 | 中铁十二局集团第七工程有限公司、四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司 |
| 4 | U型渡槽槽顶拉杆吊架施工技术 | 该技术研发了槽顶拉杆吊架施工成套技术，有效解决了拉杆施工难题，拉杆现浇施工无需搭设复杂繁琐的满堂支架，安装速度快，施工精度高，施工过程安全快捷。研究了吊架施工吊架结构，在槽顶施作工字钢及精轧螺纹吊杆，工装设备构造简单，操作方便，便于施工，实用性强，适用范围广。 | 该技术无需搭设复杂繁琐的满堂支架，安装速度快，施工精度高，施工过程安全快捷。吊架、模板周转效率高，施工成本低。工装设备构造简单，操作方便，便于施工，实用性强，适用范围广。 | 该技术适用于U型渡槽槽顶拉杆施工，水利工程、市政工程等类似工程可以参照使用。 | 林 冬 姚胜泉 金卫东 余东延 夏章程 许 婷 杨 超 孙桂明 崔同璞 | 中铁十二局集团第七工程有限公司、四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司 |
| 5 | 水资源一体化智控平台 | 基于数字孪生技术核心理念，通过构建灌区物理空间与数字空间的实时动态映射与交互反馈，集成多源数据（如水文、气象、工程运行等），结合水利专业模型、智能分析算法及可视化技术，形成灌区全要素数字化映射与智能化决策支持体系。技术原理依托数字孪生水利平台，升级完善灌区监测感知体系，建设灌区自动控制系统，建设灌区专题数据底板、模型库、知识库，建立与数字孪生流域、水网、工程共建共享通道，完善灌区运行管理业务应用，实现灌区“四预”功能。 | 打破数据孤岛实现全流程智能管控，能大幅提升水资源利用效率，灌溉决策节水提升最少10%，平台可做到小于1秒级别的应急响应速度。 整合取水、输水、用水、排水等全环节数据并自动清洗，数据清洗完整率大于99%，替代传统分散监测，避免“管取水的不懂用水”的信息割裂。 通过AI算法预测用水需求、识别管网漏损，比如提前调配农业灌溉用水，或自动定位漏水点，减少人工巡检成本,设备故障率识别率大于95%。 支持远程操控闸门、水泵等设备，遇到旱涝等突发情况时，响应时间从小时级缩短至分钟级，提升水资源调度灵活性 | 灌区信息化建设、数字孪生流域/工程、跨行业技术融合 | 管光华 钟锞 冯晓波 毛中豪 叶雯雯 钟乐 廖文俊 肖昌诚 苏海旺 | 武汉武水泰科智能科技有限公司 |
| 6 | 浸没式超滤净设备 | 该设备采用超滤膜处理技术，以压力为推动力，利用超滤膜微孔对液体进行分离，分离孔径一般在0.01～0.1μm之间，能够去除细菌和藻类微生物、胶体、淤泥等，产水浊度一般小于0.1NTU。同时，设备内部集成次氯酸钠消毒装置，可实现药剂根据水量精准变量投加。该设备可适用于从大型集中供水到单村分散型供水所有不同类型的供水场景，出水水质好，可达直饮水标准。在暴雨、洪涝等自然灾害导致原水水质大幅度波动时，仍能保障出水水量稳定。后期运维成本低，工艺简单，可实现智慧化远程运行，操作方便。 | 1、采用PVDF内衬尼龙材质的中空纤维超滤膜，超滤膜平均孔径0.03μm，膜平均断裂拉伸强力为200N； 2、产水浊度 <0.1NTU，抗污染能力强； 3、对细菌和两虫的去除率大于99.999%，设备产水微生物指标满足GB5749《生活饮用水卫生标准》； 4、水回收率高达95%,化学清洗周期3个月以上； 5、集成净化装置、消毒装置（可实现精准变量投加）； 6、虹吸式产水工艺，节能环保。 | 市政供水、联村水厂及单村水站饮用水净化处理，城市污水处理、工业废水处理 | 冯宗彬、章国军、赵志兴、张进慧、冯东华 | 北京资顺晨化科技有限公司 |
| 7 | 微型无动力超滤净水设备 | 该设备整体无需外源供电，产水依靠水位高度差及虹吸，绿色节能环保。过滤技术为纯物理超滤膜过滤技术，不添加化学药剂，水质天然健康。后期运行维护简单，符合村民实际管理水平，且占地面积小，适用于农村分散式供水项目建设管理。该设备主要应用于供水规模较小、分布分散或地形复杂的单村水站，解决其接电困难、征地困难、资金不足等痛点问题，确保“一村不落、一人不少”的愿景目标实现，全兜底保障农村饮水安全。 | 经过该设备产水浊度<0.1NTU，对细菌和两虫的去除率大于99.999% | 应用于供水规模较小、分布分散或地形复杂的单村水站 | 冯宗彬、章国军、赵志兴、张进慧、冯东华 | 北京资顺晨化科技有限公司 |
| 8 | 一种利用水利对象GIS特征分析构建调度物理水网的方法 | 本技术公开了一种利用水利对象GIS特征分析构建调度物理水网的方法，涉及水利工程技术领域，包括：S1 .获取水网的所有GIS数据进行校验，分为点数据、线数据和面数据；S2 .获取每个GIS线数据之间头节点和尾节点的关系，拼接得到初步水网数据模型，水网数据模型以图数据为存储介质；S3 .提取水网数据模型中的分汇水节点；S4 .基于所有分汇水节点，将所有GIS点数据添加至水网数据模型中得到添加结果，基于添加结果和GIS线数据，对GIS点数据进行重构；S5 .将每个GIS面数据作为一个节点添加至水网数据模型中，并对重合的分汇水节点进行处理；S6 .对水网数据模型进行自我检查和修正，并生成问题报告。本发明应用GIS数据进行自动化物理调度水网构建，极大降低了人工成本。 | 1、数据处理能力：支持多种GIS数据类型处理，点数据、线数据、面数据；对输入的水网GIS数据进行质量检查数据；能够拼接线数据形成初步水网模型。 2、模型构建技术：使用图数据结构存储水网模型，识别线数据之间的头节点和尾节点关系，自动识别网络中的分流和汇水节点。 3、自动化处理能力：基于分汇水节点和线数据自动重构点数据，将面数据作为节点整合入模型，自动处理重合的分汇水节点。 4、质量控制功能：对构建的水网数据模型进行自动检查，具备自动修正功能，自动生成模型问题报告。 | 该服务系统的对象为省、地市、区县等各级水行政主管部门,支撑管理人员进行水资源相关业务管理活动。 | 陈万林 李劲 周姣 杨雷 陶火生 叶增苏白 张建 陈维新 | 四川星海数创科技有限公司 |
| 9 | 轨道式测流小车及自动测流系统 | 结合 PLC 自动化技术、计算机及无线数据传输技术，通过系统集成的方法，研制了包括渠道断面自动测流车和远程控制管理软件的轨道式渠道断面自动测流系统。该系统可测量水位、水深、分层流速等多个参数，通过内置模型自动计算断面流量，使用GPRS无线网络将测量数据上传到控制软件，同时具备自主充电、自动启闭测流房卷帘门等功能，实现了真正意义上的无人值守和全自动测量。 | 1、水位流量测量：可以同时搭载雷达水位计和雷达流速仪，雷达流速仪带角度输出，角度可以自动修正和补偿，测量精度：±0.01m/s； 2、驱动方式：2轮或4轮驱动； 3、测流控制系统功能：能通过手机蓝牙进行访问设置参数、导出数据；具有人工智能语音唤醒测流功能；具有4路RS232、4路RS485、2路USB接口和2个网口，自带4G通讯模块和WIFI模块等形式的数据接口； 4、感应开关距离：≤3mm。 | 1、适用于20米 - 40米，流速低于1.5m/s的干渠取水口或交接断面； 2、具有无人值守自动测流的需求的测流点； 3、具有水文化宣传、科普教育任务的测流点。 | 朱泽华 陈万林 雷刚 徐凌 郑佳 李劲 文武 李鹏中 贺新 | 四川省都江堰水利发展中心、 成都万江港利科技股份有限公司 |
| 10 | 一种基于模糊模型的闸群流量远程调控方法 | 本技术通过集成计算机控制系统、数据库系统与模糊边界控制技术，构建了一套智能闸门调控系统。系统实时监测上游渠道的来水量与下游供水口的用水需求，动态调节多孔闸门的开度，实现精准分水控制。 | 该系统可实现闸门开度控制精度稳定在±2%以内，较现行行业标准提升60%以上；通过智能水量动态分配模型，水资源综合利用率显著提高，达到92%以上，有效突破传统调控模式的效率瓶颈。 | 本技术适用于大中小型灌区、水库、河道等水利设施闸门群控分水、供水场景，可满足农业灌溉、生态补水等多元化需求。 | 李洪斌 周李军 雷刚 庄星 徐阳 | 四川省都江堰水利发展中心、 徐州电子技术研究院有限公司 |
| 11 | 多光谱水质监测仪 | 多光谱水质监测仪一款运用新型感知技术，实现高精度、无污染、 多应用场景的水质监测产品。设备采集吸收光谱+三维荧光光谱的数据，通过边缘算法主机进行算法融合分析，实现对地表水水质实时监测和数据上报。 | 电极单元支持PH、氨氮、电导率、溶解氧、温度5参数测试，功能可扩展; 多光谱单元具备COD、总磷、总氮、浊度等水质参数监测功能，可扩展叶绿素，蓝绿藻,其中COD-Mn：量程 0~20mg/L，精度±10%；总磷：量程 0~2mg/L，精度±10%；总氮：量程 0~20mg/L，精度±10%。 | 地表水水质监测领域 | 朱泽华 封艾宁 徐志芬 雷刚 邓萌 李洪斌 吴吉 艾菲 程林 | 四川省都江堰水利发展中心、华海智汇技术有限公司 |
| 12 | 基于大数据挖掘的CEEMDAN-MA-LSTM径流预测模型开发及应用 | 该技术集成大数据挖掘、人工智能与时序信号分解技术，以多源水文气象数据深度融合为基础，构建“信号分解-特征增强-时序预测”一体化径流预测模型平台。平台以 CEEMDAN-MA-LSTM混合智能算法为核心引擎，实现多时间尺度（短尺度 1～3 天、中尺度 7～15 天、长尺度月～年）、多流域空间尺度、多关键水文气象变量输入的径流预测，可为四川省防汛减灾及蓄水保供优化决策与水资源精细化调度提供精准、可靠的智能技术支撑。 | 模拟精度：四川省16站日径流率定期/验证期Nash系数0.64-0.98/0.47-0.98；15站月径流0.62-0.98/0.13- 0.74。 数据处理：CEEMDAN分解径流序列为8—16个IMF, 分离高频噪声(<3天)、中频波动(3—30天)及长期趋势(>30天);多头注意力机制捕捉历史径流非线性关联。 计算效能：Intel i7-10700K平台单流域训练≤6小时(5千次迭代/十万样本)，单站单步预测≤0.1秒，支持分钟级更新。 部署能力：模型≤50MB;兼容Python 3.8+/PyTorch 1.12+及主流云平台，支持Docker容器化部署，满足中小流域低成本智能化需求。 | 适用于流域、省、市、县水行政主管部门或企事业单 位开展短中长期径流预报工作。 | 陈 曜 常高松 张云帆 赵国茂 鞠玉梅 王慈德 田宇航 甘亚斌 徐 翔 | 四川省水文水资源勘测中心 |
| 13 | 输水用钢帘绳带增强聚乙烯高压抗磨复合管 | 本技术通过设置高分子量聚乙烯的抗磨层可以使管道具有良好的耐腐蚀性，可以让管道内壁能够避免各种酸碱性物质的腐蚀，抗磨不结垢，避免长期使用后滋生杂草苔藓，特别是表面粗糙度低，保证了灌溉用水中有泥沙时通过性能非常好；黏结树脂预浸处理制带钢帘绳带的增强层可以提高管道的抗压能力和耐磨损性能，延长管道的使用寿命，100级聚乙烯的外层可以使复合管耐磨损性能增加，能够有效抵抗外部磨损和冲击，聚丙烯外护层能够抵抗紫外线、氧化等外界环境因素的影响，可以有效的增加管道的抗压性以抵抗水锤的破坏，防应力开裂，从而提高管材的可靠性与耐磨性，以及通过牺牲外护层而保护结构层不受太阳光紫外线的腐蚀，使管道能够适应各种环境，延长管材的使用寿命；同时解决对农村地势高低起伏大，安装基础不能像城镇一样采取工程措施，不破坏环境，特别是不便开挖、不便大型机械作业的狭窄施工地段也可轻松安放。 | 1、压力等级提高：管材中加入了以黏接树脂包覆处理后的钢帘绳带螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体，使管材压力等级大大提高，可以达到原PE给水管压力等级的8倍。 2、防老化防应力开裂。针对露天场景，外层有增强铠甲层，它的作用一是防紫外线，避免阳光直射在管材基体层上，保证了使用寿命。二是防止运输和安装过程中设备、岩石、沙砾等划伤管体造成快速应力开裂，从而大大提高塑料管材在野外地区使用时的可靠性和安全性。 3、抗磨防腐性强。管材内壁增加复合共挤特殊防结垢的高分子材料，与输送水接触可保持水质长期无污染无细菌滋生，管道内壁抗磨不结垢，避免长期使用后滋生杂草苔藓，有较好的防淤堵功能，避免泥沙冲刷造成管壁磨损降低管材使用寿命。 4、管材安装连接运输方便，适用推广性强。管材可采用电热熔连接，法兰连接，扣压连接以及快速抱箍连接，适应不同工况施工环境，特殊无电力供应地区也可以快速连接。 | 可广泛应用于水网建设、供排水、消防、石油天然气输送、节水灌溉、人畜饮水、矿山等工程。 | 刘高强 刘 波 文红力 杜 鹏 罗 涛 赵元弘 陈 英 陈胜利 龚照明 | 四川省南部新龙源管业有限公司 |
| 14 | 水利大数据智能平台 | 平台含数据采集、管理、模型、应用标准化四大模块，以大数据、AI、遥感等技术为支撑。数据采集模块集成卫星遥感、地面“虚拟网关”高并发感知等技术，覆盖天/空/地/水/工多源数据；数据管理模块通过标准化治理+水利知识图谱打破数据孤岛；模型模块融合遥感大模型、流域算法及AI多模态模型，降低专业壁垒；应用平台支持无代码拖拽开发与“千人千面”定制。 | 数据管理平台：数据处理吞吐量≥10万条/秒，1亿条数据处理≤30分钟；服务并发能力≥1000并发请求，服务吞吐量≥10000次调用/分钟（均取决于并行度和集群规模）。 应用标准化平台：依托统一组件库与微服务接口，大幅提升功能复用水平，显著缩短新功能交付周期；统一技术栈可适配绝大多数水利业务系统开发需求，减少底层兼容问题。 遥感监测：依托多源数据处理技术实现遥感数据全自动处理，可实现指定区域1-2小时数据处理，满足水利要素高频监测需求。 | 智慧水利，数字孪生流域，省级相关部门，对接国家平台，数据采集、数据治理、人工智能、知识图谱、模型聚合 | 郭 伟 卢 克 李建东 孙其峰 荆志铎 王华昌 张亮亮 | 山东锋士信息技术有限公司 |
| 15 | 太空水文（水质）站 | 太空水文站是一种融合天基遥感卫星与地面水文设施的新型水文监测技术，通过星载合成孔径雷达等技术，能够全天候、大范围地获取水位、流速、流量等关键水文要素。该技术突破了传统地面站点“以点代面”的局限，具备面域监测与抗灾应急能力，尤其在极端天气或通信中断时，可有效解决暴雨情况下水文监测数据的短缺。 | 监测指标：涵盖水位、水量、流速、淹没范围等多项要素。 准确率：≥85%。 召回率：≥85%。 | 适用于应急状况下洪水监测，常规水文监测、水质监测等场景。 | 邓 青 荆志铎 范逸哲 慎圆星 蔺文慧 黄鹏飞 张彩月 | 山东锋士信息技术有限公司 、浪潮光音卫星技术（山东）有限公司 |
| 16 | 新型无人船机联动水文站全变幅水文测报技术 | 该技术以ADCP、电波流速仪、侧扫雷达作为监测仪器，利用无人机、无人船作为跨河搭载工具，基于低中高不同水位级分析，通过控制中心指令调度自动采用不同测验方式，无人船-无人机联动测流数据共享，配套建设智慧大脑测控中心、船坞升降机、无人机巢，完成无人船、无人机自动巡测并回收充电作业，实现全自动无人测报。有效解决高中低水及超标准洪水全变幅全自动测报难题，实现"全要素、全量程、全自动、全天候"无人测报，较传统水文站极大减少人力以及作业风险，提高水文监测和管理的效率和科技水平。 | 无人机搭载电波流速仪测速范围0.1～20m/s、测速误差±3%、工作温度-30℃-70℃、防护等级IP56；无人船搭载ADCP测速误差±（2+0.25%FS）mm/s、工作温度-5℃-45℃、剖面量程0.3~90m、测速范围±5m/s（典型）±20m/s（最大）、底跟踪范围0.4~120m；侧扫雷达测速误差±5%、测速范围0.2～10m/s、工作温度-36℃-65℃。 | 适用于大部分河道水文监测（水深0.5m以上），特别是大江大河高中低水及超标准洪水全变幅全自动监测。 | 张元军 颜 虎 于 川 周 祥 胡梨亭 刘 芝 易 可 谢锡贤 吴树金 | 四川省遂宁水文水资源勘测中心、广州市中海达测绘仪器有限公司 |
| 17 | 水库智慧监管平台 | 围绕水库运行管理痛点和标准化管控需求，利用智能感知、物联网、大数据、人工智能等技术，以保障水库运行安全和构建完善现代化水库运行管理矩阵为目标导向，研发能灵活适配不同类型、规模水库的智慧监管平台，通过多源数据与水利专业模型的耦合，实现水库工程运行状态的实时可视化展示、动态协同、智能交互及业务流程优化。 | 支持10万级监测数据并发处理，多源数据汇集率、异常警报率均超95%；柔性构建水库智慧监管平台，覆盖水库运行管理与防汛抗旱业务，集成实时监控、智能分析、预警预报等核心功能；适配国产硬件、系统及数据库，支持云端/本地化灵活部署，满足信创要求。 | 面向水库运行管理业务，覆盖安全监测、水库调度、运行管护等核心场景 | 宁楚湘 吴钰殷 范德龙 杨 洁 黄 璠 陈良杰 何仲明 邓 炯 黄 丹 | 广东华南水电高新技术开发有限公司 |
| 18 | 全光谱水质分析溯源技术 | 全光谱水质分析溯源技术基于深度神经网络建模技术及化学计量学校正算法，对紫外、可见以及近红外170nm-920nm全波段（UV/VIS/NIR）范围内每个波长的光的吸收率数据进行水质建模分析，从而实现较传统单波长、双波长或者多波长检测技术较为快速、精准的水质参数分析，大大提升了光谱法技术对复杂水体的适应性和多参数监测能力，可对COD、氨氮、总磷、总氮等十多项指标进行秒级实时监测，并通过不同特征污染物水体的图谱比对实现水污染类别的快速识别，创新性的构建了集水质分析及溯源于一体的智能化监测体系，为当前河流湖泊、饮用水水源地、入河排口、管网、工业园区及污水处理厂等多种复杂场景的监测及溯源等工作提供重要技术支撑。 | 1、可实现对COD、氨氮、总磷、总氮等十多种水质参进行实时监测，监测频率可设置到秒级。 2、标液质控相对误差在±5%以内，与标准方法的实际水样的比对误差符合《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）要求。 3、全光谱图谱连续波长范围包含170nm-920nm，波长示值误差≤0.5nm,波长分辨率≤0.9nm,光谱通道数≥2048。 4、具有防电磁干扰功能；通过绝缘电阻、电气强度测试；通过恒定湿热试验和振动检测。 5、实现监测预警溯源一体化。 | 适用于江河湖泊、饮用水水源地、入河排口、管网、工业园区及污水处理厂等多种复杂场景的监测需求。 | 陈铁梅 陈青松 张廷玉 周亚华 田洁 | 成都益清源科技有限公司 |
| 19 | 智能泄洪预警广播融合技术 | 智能泄洪预警广播融合技术主要基于多源数据采集与智能分析、双模式通信保障以及区域协同广播等技术原理实现高效泄洪预警。 平台通过预设的预警规则对采集数据智能分析决策，当关键指标触发阈值时，即时触发预警。FM调频和车载广播配合实现区域联动广播，扩大预警信息的传播范围，同时系统对设备工况参数实时监测，保障系统稳定运行。有效解决了泄洪预警准确性不足的问题，通过融合水情、雨情等多源数据，避免了单一数据或简单阈值判断导致的误报和漏报，提升了预警信息的针对性和有效性。 | 采用高性能工业级无线模块 采用高性能工业级32位通信处理器 低功耗设计，最大限度降低功耗 支持主电和备电自动切换供电 支持备电充放电管理及过冲/过放保护 支持主电掉电检测及上报 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用。 | 广泛适用于水利工程泄洪管理、城市防洪防汛、农村及偏远地区防洪。 | 黄智科 吴世峰 苏朱明 钟超 陈名乐 游松剑 王村鹭 张宝 黄应锋 | 厦门四信物联网科技有限公司 |
| 20 | 智能缆道测流系统 | 该技术融合多项先进技术，具有全过程远程操控、一键测流、自我保护、多种供电方式、多种传感器搭载、一体化设计布局等特点，是一种新型水文监测应用方案；系统可搭载雷达波测速传感器（适用于中高水测量）、流速仪、垂线ADCP（适用于中低水测量）、测深仪、红外测沙仪等，从而实现水位、流量、泥沙的在线监测；其监测手段和监测成果符合《河流流量测验规范》，其建设标准符合《水文缆道测验规范》。 系统无需建设站房，无须市电，免维护，适用于复杂断面。全自动测流模式，一键进行测流。通过融合终端和闭环反馈技术，可实现全过程远程自动控制。内置控制保护强制急停、铅鱼挂物保护等多种保护功能，为用户提供了安全操作环境。 | 驱动形式：双循环自动驱动 行走速度：最大2m/s(可调) 升降距离误差：±0.1% 产品具有防脱轨装置 循回平稳行驶速度： 0~2m/s可调 循回误差：±0.1% 防冲击功能：具有接近目标点自动调整速比减速的功能 工作温度：-40℃至+80℃ 充电装置：含自动充电控制装置 充电电压控制误差：±0.1% 工作模式：水位变幅测流；自动全断面点流速测验模式；自动模式；手动模式等 控制保护：异常情况自动防止、控制功能、故障预报，极远、极近、极高、极低的应急保护功能。 | 可实时监测河流、渠道的流速流量，支持洪水预警、水利调度及环保监测，适用于宽断面、高含沙等复杂场景。 | 蓝永锋 胡泽川 吕龙 冯娅 | 四川禹泓科技有限公司 |
| 21 | 自动视频水位识别系统 | 该技术集融合AI智能视觉、图像处理技术和神经网络算法为一体，通过视频图像分析实现对水位的自动化监测和测量。该系统不仅提高了水位测量的准确性和效率，还具备全天候识别能力、大容量存储功能以及远程参数设置等特点，为水文监测领域提供了一种高效、智能可视化的解决方案。 神经网络模型对视频图像进行识别和分析，计算出水位信息。 支持水尺识别、水面识别、虚拟水尺识别，具有智能切换补偿功能。 虚拟水尺概念：不再受传统方式（固定匹配某个区域）的限制， 对视频图像匹配，计算出识别，自动匹配被识别物进行识别计算。 多功能用途：一台球机即可满足基本水文监测需求，不受限于必须对准水尺照射。 | 使用场景：支持标准水尺或虚拟水尺 水位识别分辨率：±0.1% 水位识别精度：±0.01m 测量误差：±0.2%或±0.2cm 通信方式：5G/4G/3G/有线网络 测量距离：摄像头可视范围内皆可作为识别距离 工作电压：12~24V或220V 工作温度：-30℃~65℃ 防护等级：≥IP67 图像传感器：≥1/3" 图像信息：≥200万像素 水位识别AI智能算法供电：DC5-24V自适应供电，功耗5W | 所有液位识别范围。 | 陈万林 李劲 蓝永锋 吕龙 冯娅 | 四川禹泓科技有限公司、四川省都江堰水利发展中心 |
| 22 | RGV轨道式自动测流系统 | RGV轨道式⾃动测流系统基于无人值守缆道建设理念，通过融合PLC控制、伺服控制系统、流速信号传输、控制算法、无线充电，结合4G/5G互联网等技术实现测站流量在线监测，同时可搭载雷达波测速传感器（中高水测量）、转子流速仪、测深仪、温度仪等传感器对监测断进行全要素监测及高、中、低全变幅流量自动在线监测；本系统可安装转子流速仪进行流量的比测率定工作。满足客户对数据的不同需求，符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》，为客户实现在线监测提供了性价比最高的一体化解决方案。 一体化设计：控制与计算全部集成于缆道车内部。 高可靠性：具有自动校准和故障诊断功能，在每次测量前后自动进行校准，确保测量数据的准确性。 | 最大运⾏速度：60m/Min（⽔平），30m/Min（垂直） 最大测流宽度：10m 测流水深：0.05m（最小），3m（最大） 桁架轨道测距：计数显示0～1 0m；分辨率0 . 0 0 1m 悬杆测深：计数显示0～3m；分辨率0.001m 保护功能：过压保护、过流保护 流速测量：测速范围0.1～10m/s； 水下信号源：24VDC（可充电）；流速检测范围0.01-10m/s；工作水深0-60 米 远程测控：终端掉线检测0.1S；心跳检测2S；全自动一键测流/手动测流 测深悬杆：自升降悬杆测流，测深范围≥3米；360度旋转流速仪支架 | 用于小河道，灌区渠道（宽度≤20m、深度≤10m、流速≤3m/s），实现流量精准计量、泥沙动态监测、远程无人值守。 | 陈万林 李劲 蓝永锋 胡泽川 | 四川禹泓科技有限公司、四川省都江堰水利发展中心 |
| 23 | 一体化厢式九参数水质监测站 | 该一体化厢式九参数水质监测站将采水、水样预处理、水质分析单元、数据采集传输单元及环境辅助单元等都集成到一个柜式厢体中（仅占地1.5 m2），实现氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、水温、pH、溶解氧、电导率和浊度共九种水质指标自动化监测。 监测方法符合我国现行标准要求，监测数据稳定可靠， 通过无线或有线网络将采集的水质数据、运行状态等上传到中心管理平台，从而迅速有效的监测水体水质变化情况，实现智能远程监管。 | 1、氨氮分析单元技术指标 检测方法：水杨酸分光光度法（HJ 536-2009） 测量范围：0-6/50/150 mg/L（可扩展） 检出限：0.01 mg/L 重复性误差：±2% 低浓度漂移：＜0.02 mg/L 高浓度漂移：＜1% 直线性：±2% FS 2、总磷分析单元技术指标 检测方法：钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） 测量范围：0-1/5/50 mg/L（可扩展） 检出限：0.004 mg/L 重复性误差：±2% 零点漂移：±0.03% FS/24 h 直线性：±1.5% FS 3、高锰酸盐指数分析单元技术指标 检测方法：酸性高锰酸钾氧化法（GB 11892-1989） 测量范围：0-20 mg/L（可扩展） 检出限：0.5 mg/L 重复性误差：±1.5% 零点漂移：±1% FS/24 h 4、总氮分析单元技术指标 检测方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） 测量范围：0-20/100 mg/L（可扩展） 直线性：±1% FS 检出限：0.05 mg/L 重复性误差：±1.5%； 零点漂移：±1% FS/24 h | 主要适用于地表水、自来水、市政污水、工业废水等领域中的氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、水温、pH、溶解氧、电导率、浊度等九种水质指标监测（可扩展） | 花迪 杨博玥 张利茹 黄晓丹 茆文杰 熊陈 薛源 徐海峰 孙奕 | 水利部南京水利水文自动化研究所、江苏南水科技有限公司、江苏南水水务科技有限公司 |
| 24 | 遥测水位计 | 遥测水位计（型号：WYY-3B）是在传统水位测量仪器技术水平的基础上，应用现代传感器、遥测、通信、计算机、互联网、机电一体化等技术，将数据采集传输、水位传感器、供电系统等进行一体化设计而制造的产品。相比于传统水位计，陶瓷电容压力式水位传感器具有测值准确、稳定的优点。经过温度、气压二次补偿后，测值稳定性进一步得到提升。 遥测水位计不仅能监测水位，而且能监测水温、水压、气温、气压。并且待机时间长，是一款非常智能化、超低功耗的遥测水位计。 | （1）传感器直径：38mm （2）测量范围：0～25m（大量程可定制） （3）分辨力：1mm （4）精度： ＜1cm （5）供电方式：DC 7.2V（6节26500锂电池） （6）电源保护：反接保护、过压保护，欠压停止工作 （7）功耗：待机＜100μA 数据采样＜12mA；数据发送＜100mA （8）通信方式：4G、北斗 （9）数据存贮容量：＞40年（每4小时保存一组数据） （10）数据保存期限：10年 （11）实时时钟＜3min/y，常温下≤1min/y （12）工作环境：温度：－25℃～＋50℃（水体不结冰）湿度：≤95%RH（40℃无凝露） （13）贮存环境：温度：－25℃～＋50℃；湿度：≤85%RH （14）外形尺寸： 144mm×148mm×50mm（不含压力探头、固定板、外置置数器等） | 遥测水位计适用于具有垂直水位测井的水位观测站，尤其适用于地下水位监测站，在地下水监测工程中得到广泛的应用，亦可用于江河、湖泊、水库、水渠等水体水位的观测。 | 蒋东进 吴宁声 刘玉 曹子聪 杨威 方毅 许博 陈玲 孙元 | 水利部南京水利水文自动化研究所、 江苏南水水务科技有限公司 |
| 25 | 移动雷达波测流系统 | 移动雷达波测流系统（型号：NS.LLZ-300）由：雷达波测流设备（雷达波流速仪）、自主控制设备、测流控制设备、流量计算软件、供电设备及配套土建设施组成。系统遵循无人值守、简单实用、方便维护、精度可靠的原则，采用雷达波实测垂线测速，同步采集相应水位，部分面积法计算流量，实现流量自动监测。 | （1）系统指标 断面宽度：标配≤110m，可定制其他规格 钢索直径：Φ6mm，水平双钢索 系统值守功耗：≤60mA 死水位：≤死水位停测设置 强风停测：≤10.8m/s (六级风) 低温停测：≤-10℃或根据当地情况设置 （2）测速指标（与所选雷达波流速仪有关） 流速测量范围：0.2～15m/s； 分辨力：±0.02 m/s 雷达波段和频率：Ka波段（24.160 GHz） （3）自行走测流小车指标 行走速度：≥1.0m/s 定位精度：±2cm 小车驱动：四驱 雷达波测流车爬坡能力：≥40° | 适用于断面宽度小于150米的明渠断面测流。特别适用于洪水暴涨暴落、水流湍急等特殊情况。 | 吴宁声 张亚 陆叶 刘玉 曹子聪 杨威 孙元 王津 蔡亦 | 水利部南京水利水文自动化研究所、 江苏南水水务科技有限公司 |
| 26 | 轨道自动测流系统 | LGQ100A型轨道自动测流系统通过一体化设计将测控、传感、动力、通讯等单元高度集成，能够实现断面流量全自动测验。系统由轨道自动测流车、数据融合终端、雷达水位计、雷达流速仪、视频监控及测流房、测桥轨道等组成。数据融合终端与测流车实时交互，将测流过程数据、成果报表、工况信息同步显示在移动端和平台端，终端自带数据库，能够长期存储、调用历史数据，与中心站服务器平台联动，实现分布式存储、操作。系统能够集成转子式流速仪、雷达波测速仪、雷达水位计实现断面流量的全量程、全场景、全自动测量，且具有远程测控功能，能够对多个轨道测流断面进行同步集中测控，成果数据可以接入国控水资源平台。 | 1.轨道测流车 外形尺寸：长1400mm*宽720mm*高900mm； 重量：约50kg（不含铅鱼）； 铅鱼载荷：5-75kg； 轮距：626mm； 工作电压：24V DC； 电池容量：1KWh（24V 45Ah）； 充电功率：200W； 运行速度：0-2 m/s； 水平测量范围：0-100m； 水平测量精度：0.01m； 垂直测量范围：0-30m； 垂直测量精度：0.01m； 流速传感器接入类型：转子式流速仪； 通讯接口：RJ45网口、WiFi； 限位措施：升降进退四向硬件限位。 2.数据融合终端 （1）供电电压：24V DC （2）额定功率：20W （3）工作温度: -40℃~85℃ （4）防护等级：IP40 （5）CPU：Intel Atom / Celeron处理器 （6）内存：4GB （7）电池容量：24V 10Ah （8）通讯方式：WiFi、4G、RJ45、RS232/485、数字量I/0口 （9）标准通信协议：SL651(ASCII/HEX) | 以模拟人工量测水方式，实现在线测流。适用于断面宽度100米以内的明渠流量测验和水量计量。 | 张亚 吴宁声 蒋东进 陆叶 杨庆 许博 陈晓东 王津 王月明 | 水利部南京水利水文自动化研究所、 江苏南水水务科技有限公司 |
| 27 | 边缘计算智能终端 | 该技术基于ARM架构国产化处理器及嵌入式Linux系统，实现了高并发数据采集、能耗自适应智能管理，有效缓解网络带宽压力、降低系统功耗，具有低功耗、可视化、低成本、模块化配置、一体化集成等功能特点，并支持远程升级、故障诊断、高精度时钟校准与二次开发，有效推动了水文现代化建设。 | （1）数据存储：内置8G eMMC，支持SD卡32GB以上，支持热插拔； （2）通信接口：支持RS485、RS232、DI、DO、RJ45等接口； （3）网络传输：支持4G无线、有线及北斗等网络传输； （4）多要素信息采集：支持雨量、水文、流速、流量、闸门开度、高清图像等数据的实时采集、传输及定时召测； （5）支持一报多发及GPS/北斗时钟校准等功能。 | 适用于江河湖泊、水库以及城市内涝等综合要素信息一体化智能感知，也可接入摄像机实现现场视频采集及边缘计算。 | 褚泽帆 王 猛 王岑晔 朱健勇 宗 泽 曲金秋 吴 婷 张梦如 李家群 | 水利部南京水利水文自动化研究所、江苏南水科技有限公司 |
| 28 | 遥测雨量计（集成北斗通信） | 遥测雨量计(集成北斗通信）（型号：JDY-2）主要由翻斗式雨量传感器、控制终端(以下简称RTU)、供电系统等组成。降雨由翻斗式雨量计上部的承雨器汇集后，流入翻斗，使翻斗产生翻转动作。翻斗每翻转一次，翻斗部件将产生一个通断脉冲信号。RTU采集脉冲信号并计算转化为雨量数据，通过4G或北斗卫星通信方式将数据传送给数据中心计算机。产品将RTU小型化设计，并与天线与供电系统高度集成，整体防护等级为IPV68；RTU采用低功耗设计，无外接充电可连续工作一个月以上；充电采用定制非晶硅薄膜太阳能板，可在可见光范围内进行充电；可独立建站，支持4G或北斗通信，通过蓝牙无线方式进行参数设置；外形与安装尺寸与常规翻斗式雨量传感器相同，可直接替换。 | （1）承雨器：内径Ф200mm，刃口角40°～45° （2）分辨力：0.2mm、0.5mm、1mm（依据JDZ系列翻斗式雨量计） （3）测量范围：≤4mm/min （4）测量误差E： ¦E¦≤4% （5）电源：内置锂电池(25AH)、太阳能板(4.2W/5V) （6）RTU供电电压：4.2VDC （7）功耗：＜150μA（待机） ≤100mA(数据发送) （8）通信协议： SL651—2014《水文监测数据通信规约》（支持定制） （9）通讯方式：北斗卫星、4G （10）数据存储容量：1年 （11）数据保存时间：10年 （12）工作环境：温度-40℃～+55℃，湿度≤95%RH （13）贮存环境：温度-40℃～+60℃，湿度≤90%RH | 适用于偏远山区、无公网信号覆盖或信号极不稳定地区的国家基本雨量站、气象观测站的雨量监测。 | 蒋东进 张亚 吴宁声 曹子聪 陈杰中 方毅 许博 陈玲 杨庆 | 水利部南京水利水文自动化研究所、 江苏南水水务科技有限公司 |
| 29 | 全自动智能缆道测流系统 | NSY.YLZ-4A型全自动智能缆道测流系统是基于自动化测控、PLC控制、无线通讯、视频监控、应用电子等技术，提供了一套全新的缆道测流解决方案。在水文站驻站缆道测流基础之上，实现远程分中心对多个水文站站点缆道测流控制及相关水文信息传输。系统以缆道为过河载体，搭载不同测流设备，完成高、中、低水位流量测验，从而实现无技术人员值守、自动完成测验工作，实现全天候、全量程、场景化的远程测流功能。 | 测速范围:0.05m/s～15m/s； 水深测量分辨率:0.01m； 起点距测量分辨率:0.01m； 驱动电机:5.5KW变频器； 电机运行频率:0～50Hz； 铅鱼制动时间:小于<1s； 供电电源:380V士10%，50Hz； | 水文水资源流量监测 | 唐 炜 张永兵 李亚涛 苗宝文 艾钰蓉 赵 倩 郑 宏 陈志峰 叶 伟 | 水利部南京水利水文自动化研究所、 江苏南水科技有限公司 |
| 30 | 一体化毫米波雷达水位计 | 毫米波雷达调频连续波（FMCW）技术测水位的核心原理基于线性调频信号的发射与回波分析，利用发射波与水面反射回波的频率差计算距离。系统发射线性调频毫米波信号，回波因传播时延与发射信号产生频率差，通过混频提取该差频信号并代入公式解算距离。采用波束成形技术聚焦能量抑制干扰，结合智能算法分离水面静态反射与动态扰动噪声，通过板载阵列微带天线阵列与低功耗设计实现复杂环境下的全天候监测。 | 1.水位量程：30m； 2.雷达波束角：6°； 3.水位测量精度：±2mm； 4.通讯方式：RS485、4G、北斗、蓝牙； 5.通讯协议： MODBUS协议、水文监测数据通讯规约、水资源传输规约等； 6.工作温度：-25℃～+60℃； 7.平均工作电流：≤10mA (12VDC)； 8.防护等级：IP68； 9.阴雨连续工作时长：> 60天 10.平均无故障时间：MTBF≥25000h。 | 水文水资源监测。适用于水库、河流、湖泊、地下水排水管道、水库、山洪预警等非接触水位测量。 | 唐 炜 陈志峰 汪义东 李亚涛 尚 扬 王 越 郜 彬 张 瑞 黄 璜 | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| 31 | 超声波无线时差法流量在线监测仪 | 该技术由布设于河道两侧的全国产化主、从核心机及换能器组成，通过测量超声波信号顺流、逆流传输时间差，计算出实时断面流量。创新了非均匀流场流速和适应性流量计算模型，提升在自然河道应用中的流速、流量测验精度，运用异地无线高精度同步校时技术，避免布设跨河电缆，独特的动态收发信号快速处理算法，可瞬时精准捕获特征信号，有效解决了生态低流速低水位河流及大江大河等场景的全天候、高精度流速流量实时在线监测的关键问题。 | 1、最大适用河宽：2000m 2、流速测量范围：-10～10m/s 3、流速测量分辨力：0.001m/s 4、校时精度：＜20ns 5、层流速最大测量误差：±1.5%实测值 ± 0.015m/s 6、流量相对误差：±4%（率定后，置信度95%） 7、通信方式：RS-485、网线、无线网络、北斗 8、工作电压：DC9～36V 9、支持远程调试、维护、升级 | 适用于河流或明渠的流速流量连续在线监测，可用于水文、水资源、灌溉和防汛减灾等领域。 | 张梦如 曲金秋 吴 婷 王岑晔 王 猛 朱健勇 宗 泽 董 波 褚泽帆 | 水利部南京水利水文自动化研究所、江苏南水科技有限公司 |
| 32 | 山洪灾害“四预”一体化应用 | 山洪灾害"四预"一体化应用平台以数字孪生流域为底座，融合云计算、大数据、AI及微服务架构等技术，构建"预报-预警-预演-预案"全链条防御体系。技术特点体现为:基于监测站点构建天-空-地一体化感知网络，依托高精度数字模型实现动态仿真推演，通过多自研模型平台与知识平台双支撑形成多种情景应对方案，支持省-市-县三级协同决策。解决数据分散与信息孤岛，传统监测数据分散，预警滞后与响应效率低问题，预警信息传递慢，灾害模拟与预案科学性不足，跨部门协同决策困难，值班值守与信息管理压力大等问题 | - 构建高可用架构，集成容灾备份机制，确保无故障时间不小于7天、平均恢复时间应小于1小时; - 优化响应性能，确保平均/峰值响应时间满足业务需求; - 跨平台兼容主流浏览器、分辨率及移动终端适配; - 支持二30%总用户数的并发访问;高可移植架构，实现跨平台快速迁移部署; - 支持分布式存储及负载均衡，保障海量数据高效处理; 多层安全防护，具备传输/存储加密机制，有效防御XSS、CSRF等漏洞。 | 适用于水旱灾害防御，服务政府/技术单位，依托数字李生底座融结合分布式水文模型，实现“四预”一体化应用。 | 李 胜 郑 强 杨正熙 鲍文栋 周建明 张 荣 李 涛 林 湫 刘亚超 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 |
| 33 | 京昌牌PTFE超滤膜净水系统 | 京昌牌PTFE超滤膜净水系统，膜种类为浸没式中空纤维膜，其材质采用PTFE有机膜，系统利用自流虹吸形成负压抽吸过滤。PTFE有机膜过滤精度高达0.1μm，对水中病毒、细菌、胶体等大颗粒等污染物有较高的去除率，出水浊度可在0.1NTU以下，出水水质稳定性。 京昌牌PTFE超滤膜净水系统具有集成化程度高、出水稳定性好、占地面积小、能耗低、可定做等优点，相较于常规处理工艺可以极大的解决农村供水原水水质不稳定、原水藻类频发的问题，又利用PTFE膜独有的优势在常规膜处理技术的基础上，取消日常的化学清洗，仅利用消毒所产生的次氯酸钠来进行常规碱性，极大的降低了农村的运维难度。 | 1、出水浊度：≤0.1NTU； 2、过滤精度：100nm； 3、膜通量：≥60L/m2.h； 4、维护周期：≥1周； 5、膜寿命：≥10年； 6、膜丝制造为中空纤维膜，膜丝通体同一材料制作，不加内衬； 7、清洗时pH范围为0-14，耐强酸强碱及强氧化剂，碱洗浓度：可耐受10%以上；酸洗浓度：可耐受10%以上； 8、膜丝永久亲水性、永久性干式保存； 9、10年期膜通量衰减率小于5%，膜丝抗拉结构强度大于80N，为保证膜丝亲水性，膜丝亲水接触角小于11°； 10、超滤膜可耐污泥浓度：20000mg/L及以上； 11、平均膜孔径：≤0.1μm，孔隙率：>85%。 | 城市自来水厂的标准化供水系统建设与升级改造；用地空间受限的集约化、紧凑型中小型水厂；农村单村供水站的集中式饮水建设；以及地理条件复杂、基础设施相对薄弱的偏远山区饮水建设。 | 黄凤国 张自成 | 深圳京昌水务科技有限公司、四川巴蜀碧美环保科技有限公司 |
| 34 | 武大AiFlow视觉测流技术 | AiFlow视觉测流技术是一项基于人工智能与图像识别技术的水文监测创新解决方案，通过多终端视觉设备实时采集河道图像，利用深度学习算法实现水位、流速、流量的精准测算，并通过一体化运维云平台实现远程监控与智能管理。核心技术包括复杂环境图像增强、虚实水尺融合水位识别、多算法融合视觉流速测算、高精度流量建模及多终端设备集成，适用于全量程水文监测场景，显著提升了监测效率、安全性和经济性。 | 1.水位识别：视觉采集终端像素200W~800W，水位量程20/30/100m，测量精度±2cm，分辨率≤2mm，测量频次为1次/1h（可配置），监测距离≤60/100/200m； 2.流速识别：视频影像采集终端像素400W~800W，流速范围0.05m/s~20m/s，测量精度为±0.05m/s，分辨率0.001m/s，测量频次1次/1h（可配置），适用河宽≤200m； 3.流量计算：流量计算误差符合GB 50179-2015《河流流量测验规范》和T/CHES99-2023《图像识别法河流流量测验规范》，测量频次1次/1h（可配置），适用河宽≤1km（超宽可定制）。 | 智慧水利，数字孪生流域，水文监测，水情监测与管理，水库出入库流量监测，灌区量测水，应急监测 | 刘炳义 陈 华 郑晓燕 刘维高 李义云 项伍林 陈 定 朱一松 盛小涛 姚致铖 | 武汉大水云科技有限公司 |